2 lệnh được sử dụng là:
./ITGSend/ITGSend -a 127.0.0.1 -T UDP -O 100 -c 500 -t 20000 -x poisson_rec.log

./ITGSend/ITGSend -a 127.0.0.1 -T UDP -N 150 30 -c 500 -t 20000 -x normal_rec.log

1. Bản số 1 (Phân phối Poisson): Giả lập người dùng lười

- Average packet rate (Tốc độ gói): 6.6 gói/giây.

- Average bitrate (Băng thông): Rất thấp, khoảng 26.4 Kbit/s.

- Delay standard deviation (Độ lệch chuẩn trễ): 0.000091 s.

Đây là kịch bản giả lập một người dùng đang thực hiện các hành động không liên tục. Ví dụ: Gõ một dòng tin nhắn chat rồi ngồi đợi, hoặc thỉnh thoảng mới nhấn F5 một trang báo.

- Băng thông cực thấp, mạng rất rảnh rỗi.

- Vì dùng Poisson, các gói tin không bay đều mà bay theo kiểu "lúc có lúc không", khiến độ lệch chuẩn của trễ (0,091ms)khá cao so với lượng gói tin ít ỏi này.

2. Bản số 2 (Phân phối Normal): Giả lập truyền dữ liệu ổn định

- Average packet rate (Tốc độ gói):  97.7 gói/giây (Gấp gần 15 lần Poisson).

- Average bitrate (Băng thông): Khoảng 391 Kbit/s.

- Delay standard deviation (Độ lệch chuẩn trễ): 0.000140 s.

Đây là kịch bản giả lập một luồng dữ liệu có tính chất ổn định và dày đặc hơn. Ví dụ: Một người đang nghe nhạc trực tuyến chất lượng cao hoặc xem một đoạn video clip ngắn.

- Lưu lượng dày đặc hơn hẳn (gần 2000 gói tin trong 20 giây).

- Độ biến thiên trễ (0,14ms) lớn hơn bản 1 vì khi gói tin bay dồn dập, hệ thống xử lý sẽ bắt đầu có những lúc bị quá tải nhẹ, tạo ra sự trồi sụt về thời gian xử lý.

| Chỉ số | Bản 1 (Poisson) | Bản 2 (Normal) | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất gói | Thưa thớt (6 pkt/s) | Dày đặc (98 pkt/s) | Bản 2 tạo áp lực lên mạng lớn hơn. |
| Băng thông | 26 Kbps (Rất nhẹ) | 391 Kbps (Trung bình) | Bản 2 tiêu tốn tài nguyên gấp 15 lần. |
| Độ ổn định | Biến thiên thấp | Biến thiên cao hơn | Càng nhiều gói tin, Jitter và Delay càng dễ bị ảnh hưởng. |