Khi D-ITG chạy, máy nhận (ITGRecv) ghi lại mọi thứ vào một file tên là receiver.log.

Để tiết kiệm tài nguyên CPU và ghi đĩa nhanh nhất có thể (tránh làm sai lệch kết quả đo), nó ghi dưới dạng mã nhị phân (Binary).

Công cụ ITGDec là bộ giải mã, giúp dịch cái file nhị phân đó sang dạng văn bản dễ đọc: ket_qua_chi_tiet.txt.

Lệnh được sử dụng là: /workspaces/ditg/src/ITGSend/ITGSend -a 127.0.0.1 -c 100 -C 10 -t 10000 -l sender.log -x receiver.log

| Tham số lệnh | Giá trị yêu cầu | Kết quả thực tế trong file | Trạng thái hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| Kích thước (Size) | -c 100 (100 bytes) | Size> 100 | Khớp 100% |
| Thời gian (Time) | -t 10000 (10 giây) | Từ 2:43:16 đến 2:43:26 | Khớp 100% |
| Tổng số gói | 10 gói/ giây x 10 giây = 100 gói | 100 dòng dữ liệu (Seq> 1 đến Seq> 100) | Mạng hoàn hảo (0% Packet Loss) |

Flow>0001: Định danh luồng dữ liệu.

Seq (Sequence Number): Số thứ tự gói tin. Việc file có đủ từ 1 đến 100 chứng tỏ không có hiện tượng mất gói (Packet Loss) hay gói tin đến sai thứ tự (Out-of-order) .

txTime & rxTime: Thời gian phát và nhận tính bằng micro-giây.

- Delay = rxTime - txTime

- Ví dụ dòng 1: 196915 - 196599 = 0.316 ms => Độ trễ này cực thấp và ổn định, phản ánh trạng thái mạng bình thường